Vävsedel

Halsduk

Inspiration av halsduk i VÄV 4/19

Bindning:	Dubbelväv

Varp: 	Bomullsgarn 16/2, ca 13000 m/kg och ullgarn 20/2 9500 m/kg

Inslag:	Övre lagret: Ullgarn 20/2 el  kid mohairgarn ca 240 m/25 gr (blir mest följsam med ullgarn 20/2).

Undre lagret: Bomullsgarn 16/2, merc bomullsgarn 16/2

Sked:	40/10, 1 tr i solv 4 tr i rör

Varptäthet:    	8 tr/cm/lager

Skedbredd:	35 cm

Färdig bredd:	32 cm med mohair, 30 cm med ullgarn 20/2

Trådantal:	280 tr ullgarn, 280 tr bomullsgarn = 560 tr

Inslagstäthet:	Ca 7 inslag/cm

Efterbehandling:	Blötlägg i ljummet vatten i 2 tim. Skontvätta 40°C utan centrifugering eller för hand. Ångpressa halsduken halvtorr och när den torkat helt.

Montering:		Väv fållen ca 3 cm. Dela tyglagren och vik in ca 1 cm på vardera lagret. Vik in mellan tyglagren och kasta ihop i nederkanten.

Sy ihop lagren med små stygn

Varpa varparna var för sig. Förskeda och dra på dem tillsammans. Lägg ullvarpen överst vid pådragningen.

Upprepas

Fåll